| Nº do Processo: {{nproc}} |  | Segurado: {{segurado}} |
| --- | --- | --- |
| Companhia: {{comp}} |  | Terceiro: {{terceiro}} |
| Data da visita: {{data}} |  | Local da visita: {{local da visita}} |

Relatório da pesquisa não destrutiva de fugas

Descrição do Imóvel:  {{descriçãoimovel}}

Ano de construção: {{anoconstr}}

{{foto1}}

Presentes aquando da pesquisa

O segurado, Sr. Fran e o lesado, o Sr. V proprietário do 11ºEsq.

O Sr. Vítor informou que apercebeu-se dos danos no teto do WC principal há cerca de 5 meses, os danos têm vindo a alastrar mas nunca existiram escorrências de água.

O Sr. Francisco informou que realizou obras no Wc principal há cerca de 12 anos e que teve conhecimento dos danos no teto do WC principal da fração inferior há cerca de 1 mês. Não vislumbra nada de anormal no seu apartamento.

Descrição da pesquisa

Vamos efetuar uma deteção de fugas de água, em que existem danos no teto da casa de banho principal, no apartamento do 11ºEsq.

Área do espaço: 4.12m2

Levantamento de danos

Controlo Visual (WC principal 11ºEsq)

Constatamos danos no teto do WC.

Medição de humidade

Efetuámos uma medição de humidade com o nosso medidor GANN. Registámos valores elevados no teto, zona da sanita e médios por cima da banheira.

Câmara Termográfica

Com o recurso à câmara termográfica, observámos um gradiente térmico no teto danificado, devido à existência de humidade.

Início da pesquisa

Controlo Visual (WC principal 12ºEsq)

Alinhamento da divisão em relação aos danos – sobre os danos.

Juntas periféricas da base de duche e revestimento cerâmico em mau estado.

Falta de isolamento no cerâmico junto das ligações hidráulicas da misturadora.

Sifão de pavimento com nível de água regular.

Sem anomalias identificadas na descarga do bidé.

Medição de humidade

Efetuámos uma medição de humidade com o nosso medidor GANN. Registámos valores elevados na zona do duche e médios na zona da sanita.

Câmara Termográfica

Com o recurso à câmara termográfica, observámos um gradiente térmico no duche, devido à existência de humidade.

Obturação de esgoto

Realizámos obturação do esgoto da base de duche através do sifão de pavimento e não constatámos fuga na válvula ou troço de esgoto.

Câmara de endoscópio

Inspecionámos o circuito de evacuação do duche com a câmara de endoscópica e constatámos a instalação de tubo corrugado no troço de escoamento.

No circuito de evacuação do WC constatámos:

Tubagem de descarga do sifão de pavimento com falhas na transição dos materiais (Polietileno e PVC).

Canhão de sanita sem anomalias identificadas, no entanto foi identificado que as ligações antigas dos esgotos miúdos encontram-se mal anuladas (podendo dar origem a repasses para a laje).

Sem anomalias no tê da prumada de esgotos do edifício.

Teste de pressão

Realizámos um ensaio de pressão à rede de abastecimento de água. Não registámos perda de pressão, logo, de acordo com o teste, não existem fugas nesta rede.

Início do teste.

Fim do teste.

Teste com corantes

Testámos os isolamentos do duche, com um corante fluorescente, para testes com luz ultravioleta - UV.

Constatamos fuga do corante no pavimento do WC fora do duche.

Local onde se verifica a fuga do corante.

Conclusão

Concluímos que os danos do teto no WC principal do 11ºEsq, são provocados pelas falhas nos isolamento do duche no WC principal do 12ºEsq, quer nas juntas periféricas da base quer no revestimento cerâmico junto da misturadora do duche. No entanto aconselhamos a substituição dos esgotos do WC do 12ºEsq para colmatar as anomalias identificadas (anomalia na transição dos materiais e troços mal anulados).

Informações gerais do técnico

Assim que a causa da fuga esteja reparada, recomenda-se uma espera de tempo adequado, de acordo com as especificações dos materiais utilizados, antes de  se avançar com as reparações dos danos, tendo em conta os tempos de secagem.

Métodos utilizados

- Medição de humidade

- Câmara térmica

- Controlo Visual

- Câmara de Endoscópica

- Obturação

- Teste de pressão

- Teste com corantes

Técnico

Vítor Gomes